合肥学院机械工程系精密机床滚动导轨系统采购文件

因精密机床制造、装配需要，经学校有关部门批准，现对“合肥学院机械工程系精密机床滚动导轨系统”进行校内采购，采购需求如下：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X轴导轨系统 | 挂壁使用，标记：K 轴数标记：II 必要的轴数∶2 长度：1400mm 基本动额定载荷：62.3kN 滑块质量：1.9kg 轨道质量：6.2 kg/m 滑块数量：3 精度等级：超超精密等级 高度的容许尺寸公差：−0.010mm 高度的成组相互公差：0.003 mm 宽度的容许尺寸公差：−0.010 mm 宽度的成组相互公差：0.003 mm 相对面的行走平行度：小于或等于4 μm | 套 | 2 |
| 2 | Y轴导轨系统 | 水平使用，标记：H 轴数标记：II 必要的轴数∶2 长度：1000mm 基本动额定载荷：62.3kN 滑块质量：1.9kg 轨道质量：6.2 kg/m 滑块数量：2 精度等级：超超精密等级 高度的容许尺寸公差：−0.010mm 高度的成组相互公差：0.003 mm 宽度的容许尺寸公差：−0.010 mm 宽度的成组相互公差：0.003 mm 相对面的行走平行度：小于或等于3 μm | 套 | 2 |
| 3 | Z轴导轨系统 | 垂直使用，标记：V 轴数标记：II 必要的轴数∶2 长度：840mm 基本动额定载荷：62.3kN 滑块质量：1.9kg 轨道质量：6.2 kg/m 滑块数量：2 精度等级：超超精密等级 高度的容许尺寸公差：−0.010mm 高度的成组相互公差：0.003 mm 宽度的容许尺寸公差：−0.010 mm 宽度的成组相互公差：0.003 mm 相对面的行走平行度：小于或等于2.5 μm | 套 | 2 |

附：供应商需具备的资质条件，且无偿地提供以下技术服务：

一、供应商必须具有采购供应进口精密机床配件产品2个以上的项目案例和一定的业绩。同时，供应的机床进口配件产品须具有产品质量合格证（包括制造出厂日期），是没有使用过的原装全新产品；且提供机床配件产品进口的海关报表证明。

二、培训及现场技术支持

乙方对甲方操作人员进行现场技术培训，培训日期、人数和时间由甲乙双方协商确定，参与机床配件的安装、调试等其它技术服务与咨询。

三、售后质保服务

1、 乙方保证本设备在材料和制造工艺上没有缺陷，并且符合生产厂家提供的技术资料或本协议相关具体规定。

2、自双方签订《验收报告》起进入质保期，质保期为12个月，且响应解决时间为20天内。在质保期间内，非甲方过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，乙方将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非甲方过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，乙方应及时提供免费服务。