合肥学院机械系工程能力训练套件实验材料采购文件

因工作需要，经校有关部门批准，现对“合肥学院机械系工程能力训练套件实验材料项目”进行校内采购，采购需求如下：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “探索者”工程能力训练套件实验材料 | - 设备外观 为1个容量约40L的工程收纳箱，不少于2个EVA内胆。 - 大型金属结构件 不少于25种，总数不少于180个。主要材质为铝镁合金，厚度约为2.4mm，冲压钣金工艺，非型材零件，外表金属原色喷砂氧化工艺，磨损和划伤时不变色。每个零件均有多个国际标准M3零件孔，零件孔采用国标通孔，非螺纹孔或螺纹槽，长期使用不存在滑丝问题。不少于3种平板零件，包括7×11孔平板，5×7孔平板，11*25孔平板；不少8种折弯零件，包括轮支架、输出支架、马达支架、大舵机支架、直流电机支架、U型支架、3×5折弯、大直流支架；不少于5种连杆零件，包括机械手40mm驱动、机械手指、双足腿、双足支杆、双足连杆；不少于2种圆形零件，包括垫片10、垫片20；不少于1种传动轴，1种步进电机支架。主要结构零件孔严格遵循GB/T 70.1-2000国家标准。 - 塑胶结构件 不少于5种，总数不少于65个。主要材质为POM，主要为黑色，每个零件均有多个国际标准M3零件孔。包括不少于1种齿轮，圆孔齿轮，模数均为1，齿数均为30；不少于2种电机输出头，数量不少于6个；不少于6个联轴器，不少于3个1:10模型轮胎，不少于3个麦克纳姆轮。 - 其他零配件 不少于15种，总数不少于540个。不少于6种螺丝，主要为不锈钢材质，主要型号为国际标准M3。不少于3种尼龙螺柱，不少于3种金属螺柱，不少于3种铜套管。主要紧固零件严格遵循GB/T5277-1985国家标准。 - 主控板 不少于1个树莓派3B主控板，CPU采用不小于1GHz ARM A53芯片，RAM为1GB，板载低功耗蓝牙4.1模块。另外，树莓派3B可以从mini-SD卡(TF卡)启动，在NAND Flash内有出厂预装了Raspbian 系统，板载WiFi模块，板载不少于4个USB接口和1个HDMI接口。 不少于1个Mega2560主控板，具有不少于52路数字输入输出，特别适合需要大量IO接口的设计。Mega2560的处理器核心是ATmega2560，同时具有不少于52路数字输入/输出口（其中16路可作为PWM输出），16路模拟输入，4路UART接口，一个16MHz晶体振荡器，一个USB口，一个电源插座，一个ICSP header和一个复位按钮。Arduino Mega2560也能兼容为Arduino UNO设计的扩展板。 - 扩展板 不少于1个Bigfish一级扩展板，完全兼容arduino控制板标准接口。与主控板堆叠使用，3P、4P接口全部采用彩色镀金分组插针，防反插设计。可直接驱动舵机、直流电机、数码管等机器人常规执行部件，无需外围电路。板载不少于2个2*5的杜邦座扩展坞。 不少于1个SH-ST扩展板，采用A4988驱动，一共有不少于3路步进电机驱动模块的插槽，可驱动不少于3路步进电机。 - 电机和电池 不少于3种电机，总数不少于12个。包括扭矩的金属齿轮180°伺服电机，额定电压不小于6V，额定扭矩不小于2.0N·cm；步进电机；大功率直流电机； 不少于1块动力电池，额定电压不小于9V，1个专用充电器。 - 传感器 不少于3种，总数不少于7个。包括触碰、黑标、摄像头。 - 输出模块 不少于1个，包含OLED显示模块。 - 教程 提供配套实验教程教材，提供配套实验教程光盘，提供教材电子文档；提供编程环境所需全部软件，包括C语言编程软件、图形化编程插件、驱动程序、示教编程程序等；提供所有电子模块的电路文件，可用Protel打开；全部可样机的3D文件，STP格式，可用于PRO/E、SolidWorks等软件搭建机器人虚拟样机，也可用于ANSYS、UG等软件进行运动学和动力学仿真。提供实验范例的全部源程序，便于教学使用。提供网站，QQ群，微信公众账号，方便获取资源、学习和咨询。 该套件可用于大学生工程训练综合能力竞赛的训练器材。 | 套 | 2 |
| 2 | 万用表 | 基本性能及参数要求： - 直流电压 (V) 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.05%+3) - 交流电压 (V) 2V/20V/200V/750V ±(0.5%+10) - 直流电流 (A) 2mA/200mA/20A ±(0.5%+5) - 交流电流 (A) 2mA/200mA/20A ±(0.8%+10) - 电阻 (Ω) 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/200MΩ ±(0.3%+1) - 电容 (F) 2nF/20nF/200nF/20μF ±(0.4%+10) - 频率 (Hz) 2KHz/20KHz ±(1.5%+5) 特殊功能： - 最大显示 19999 - 输入阻抗 ≥10MΩ - 手动量程，二极管测试 ，三级管测试 ，自动关机 ，通断蜂鸣，低电压显示，数字保持。 | 个 | 4 |
| 3 | 工作台 | 技术要求： 工作台为钢木结构； 台面尺寸：长180cm，宽90cm ；桌腿高至少88 cm。 | 个 | 1 |
| 4 | 柜子 | 技术要求： 钢制柜，对开玻璃门，钢板厚度不低于0.6MM，中间隔板位置可调； 尺寸：长110cm，宽50cm，高180cm。 | 个 | 1 |