关于“精密复合加工中心机床电主轴的液压站”

校内询价采购文件

因精密复合加工中心机床的加工需要，经学校有关部门批准，现对“精密复合加工中心机床电主轴的液压站”进行校内询价采购。所采购电主轴液压站同时满足进口电主轴、国产电主轴的技术参数要求如表1所示；应具有配件如表2所示。

表1 电主轴液压站实现的电主轴技术参数

| 序号 | 名称 | 拉刀力（液压） | 松紧刀（液压） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口电主轴 | 刀具夹紧压力：5-100 bar； 刀具标准夹紧力：6.8 kN | 50-100 bar |
| 2 | 国产电主轴 | ≥6.8 kN | 60±10 bar |

表2 电主轴液压站应具有的配件

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体-焊接 | 1 |
| 2 | 卧式直接电机 | 1 |
| 3 | 柱塞泵 | 1 |
| 4 | 吸油过滤器 | 1 |
| 5 | 回油过滤器 | 1 |
| 6 | 注油器(FLM) | 1 |
| 7 | 液位计 | 1 |
| 8 | 液位开关 | 1 |
| 9 | 温度开关 | 1 |
| 10 | 单向阀 | 1 |
| 11 | 直立式压力表 | 2 |
| 12 | 压力表开关 | 1 |
| 13 | 6通径电磁换向阀 | 1 |
| 14 | 6通径叠加式减压阀 | 1 |
| 15 | 6通径叠加式液控单向阀 | 1 |
| 16 | 6通径叠加式单向阀 | 1 |
| 17 | 油路块-发黑 | 1 |
| 18 | 风冷冷却器 | 1 |
| 19 | 压力开关 | 1 |
| 20 | 定向轮 | 2 |
| 21 | 万向轮 | 2 |
| 22 | 插式电磁阀 | 1 |
| 23 | 售后调试 | 1 |
| 24 | 备料，组立，调试，检查 | 1 |
| 25 | 捆包 | 1 |
| 26 | 6 m长的高压油管及相应的管接头 | 2 |

附：供应商需具备的资质条件，且无偿地提供以下技术服务：

一、供应商资格条件

供应商必须具有采购相关产品的项目案例。因为急需采购该机床电主轴的液压站，所以要求该产品供货货期为1个月以内。

二、培训及现场技术支持

1、供应商对业主操作人员进行现场技术培训，培训日期、人数和时间由双方协商确定，参与机床配件的安装、调试等其它技术服务与咨询。

2、供应商所提供电主轴液压站能实现电主轴松夹刀的正常、可靠运行作为验收条件。

三、售后质保服务

1、 供应商保证本电主轴的液压站所有配件符合生产厂家提供的技术资料或本协议相关具体规定。

2、自双方签订《验收报告》起进入质保期，质保期为24个月，且响应解决问题的时间为7天内。在质保期间内，非业主过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，供应商将免费修理或替换该产品；在质保期间内，非业主过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，供应商应及时提供免费服务。

四、付款方式

本项目没有预付款，设备产品验收合格后，可支付全款。