界面张力仪安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：徐泽忠 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：赵茂俞 事故紧急联系电话：62158367 适用地点： 43#403 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | 1、开机 1.1 开启冷却水浴电源； 1.2开启样品恒温循环水浴电源，并设置温度； 1.3打开主机电源；旋转张力仪测试室电源。 2、制样、测试 2.1 打开电脑SVT20测试软件； 2.2注射样品：用注射器先注入溶剂；再注入“油”等样品； 2.3将测试室右侧的防护盖向上转动后向右移动取下，将锁置于Open(横向)位置，将样品管细端从右向左插入测试室到底，并将锁转向Close(纵向)位置。再将防护盖边孔对准测试室右侧的固定钉向左压紧、向下转动后固定； 2.4在相应软件位置输入：已知测试温度下内相(低密度相、油相)、外相(高密度相、水溶液相)的密度和外相的折光率及折射率； 2.5待内相和样品管恒温后，逐步提高转速，移动摄像机及改变倾斜角度(Window 中Device control)使油滴处于显示图像的中部。当转速达到需要值(根据密度差及界面张力确定，3000 rpm～7000 rpm)时开始测定界面张力； 2.6形成的油滴可以被识别，根据油滴的形状，设定油滴类型(完整可见Full，左端可见Left，右端可见Right或两端不见的柱状Cylinder)，经过选择测量方式(手动Manual、轮廓拟合Profile Fittin、快速拟合Fast Fitting)、轮廓提取(探测油滴轮廓)、检查确证后测定。 3、关机 3.1关掉主机电源开关； 3.2关掉其它外围配备，如却水浴、样品恒温循环水浴等，结束实验与结果分析后，可将计算机关闭。 |  |
| 注意事项及 预防措施 | - 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 (2)先开主机，再开启显示器。 |  |
| 注意事项 |  | 预防措施 |
| 循环冷却水机的注意事项： 1、先开循环冷却水机再开仪器主机； 2、关机时先关闭仪器主机，待循环水机运行至少15分钟后再关闭冷却水机。 |  | 防护措施 严格注意开关机顺序； 1-3个月需检查和清晰X射线管的水过滤器； 1年要检查清洗水管和水箱，防止由于水垢而降低冷却效果。 一旦发生故障故障，立即停止实验。 |
| 电源火线、零线、地线连接不正确及破损的危险特性 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 防护措施 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |