紫外可见分光光度计安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：陈仕云 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：陈仕云 事故紧急联系电话：13855115357 适用地点：分析测试中心43#北405B |  |
| --- | --- | --- |
| 实验过程及 目标 | 1、测量液体时，开机前，换上液体样品支架；测量固体时，开机前，换上粉末样品支架。 2、开机：先开仪器，再打开电脑。 3、双击桌面Spectra Manger，打开测试软件。 4、初始化（Initialize Instrument），出现“idle”表示初始化完成。 5、单击“Measure”菜单中“Paramenters”，进行参数设置，参数设置好后点ok，设置完毕。 6、测量液体时，S、R池同时放空白溶液，点击“B”进行基线测试，测试完毕后，将S池空白溶液换成要测试的样品，R池空白溶液放置在样品池不动，点“S”进行样品测试。 7、测量固体时，固体粉末支架上的两个支架S和R同时放上白板，点击“B”进行基线测试，测试完毕后，将固体粉末样品装入积分球，S白板换成装有粉末样品的积分球，点“S”进行样品测试。 8、点击“File”菜单中“Export”保存于“CVS”文件下。 9、关机：先关测试软件和电脑，再关仪器 通过本实验让学生了解紫外可见分光光谱仪的原理、仪器的操作和用途。 |  |
| 危险性及 预防措施 | - 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 - 比色皿要拿毛边的一面，手不要拿透明的一面。比色皿要轻拿轻放以防打碎。测液体样品时，液体不要溅到样品池里。 |  |
| 危险性 |  | 预防措施 |
| 测液体样品时，液体不要溅到样品池里。积分球装粉末样品，以防玻璃片打碎。 |  | 装入比色皿的样品不要超过比色皿2/3。 |
| 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险。 |  | 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日