傅里叶红外光谱仪安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：陈仕云 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：陈仕云 事故紧急联系电话：13855115357 适用地点：分析测试中心43#北405B |  |
| --- | --- | --- |
| 实验过程及 目标 | - 开机：插上电源插头，打开仪器power。 - 打开电脑 - 打开OMNIC软件。 4、点击实验设置，在光学台下，测固体样品：样品仓选择主样品仓，测液体样品：样品仓选择is50ATR。 5、采集背景，采集完成后，点击“是”，加到窗口1，点击文件保存，在图谱文件SPA下保存。 6、点击实验设置，在背景处理下，点击“使用指定背景文件”。 7、样品放置：固体样品：将压好的KBr样品放置到固体样品架上再放入样品室；液体样品：将液体样品用胶头滴管，滴一滴在液体样品池内，旋下探头。 8、采集样品，采集完成后，点击文件另存为，在图谱文件CVS下保存，采样完成。 9、采集样品完成后，将固体样品从样品室内拿出，再从样品架上取出；用脱脂棉蘸无水乙醇把液体样品池擦拭干净。 10、关机：关闭仪器power，拔下电源插头，关闭OMNIC软件，关闭电脑。 通过本实验让学生了解红外光谱仪的原理、仪器的操作和用途。 |  |
| 危险性及 预防措施 | - 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 (2) 放置红外仪器的房间要恒温恒湿，操作仪器的房间人员禁止频繁进出。玛瑙研钵要轻拿轻放，以防打碎。配置样品要在红外灯下，以免样品吸潮，影响结果。红外灯使用后要关闭。 |  |
| 危险性 |  | 预防措施 |
| 放置红外仪器的房间要恒温恒湿，操作仪器的房间人员禁止频繁进出。玛瑙研钵要轻拿轻放，以防打碎。配置样品要在红外灯下，以免样品吸潮，影响结果。红外灯使用后要关闭。 |  | 开除湿机，操作仪器的房间人员禁止频繁进出。玛瑙研钵要轻拿轻放，放在指定的位置。 |
| 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日