荧光光谱仪安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：陈仕云 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：陈仕云 事故紧急联系电话：13855115357 适用地点：分析测试中心43#北405B |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1、开机：插上电源插头，打开仪器power，再打开电脑。 2、双击桌面“SpectraManger”，打开测试软件，双击Spectra Measurement。 3、点击Search Maximun 进行 Ex、Em 的最大波长扫描（最大波长扫描时 Ex、Em 灯打开）。 3、单击“Measure”菜单中“Paramenters”，进行参数设置， 测量Em：固定Ex，起始波长与Ex相差10-20nm波长，终止波长不作要求；测量Ex：固定Em，终止波长小于Em，起始波长不作要求；参数设置好后点ok，设置完毕。 4、关闭“Ex”、“Em”，点击“auto zero”进行调零。 5、打开“Ex、Em”，点“S”进行样品测试。 6、点击“File”菜单中“Expor”t保存“txt”文件。 7、关机：先关测试软件和电脑，再关仪器。 通过本实验让学生了解紫外可见分光光谱仪的原理、仪器的操作和用途。 |  |
| 危险性及 预防措施 | （1）实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 （2）放入样品后注意关闭样品仓盖，避免入射光露出样品仓。样品检测完毕后，需要对样品进行专门的回收处理，不得随意倒入水池中，避免污染环境，造成对自己和他人健康的危害。 |  |
| 危险性 |  | 预防措施 |
| 放入样品后注意关闭样品仓盖，避免入射光露出样品仓。样品检测完毕后，需要对样品进行专门的回收处理，不得随意倒入水池中，避免污染环境，造成对自己和他人健康的危害。 |  | 测样时拉上窗帘，废液专门回收。 |
| 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险。 |  | 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日