热重分析仪实验安全操作规程

| 基本信息 | 参与对象：本科生 规程制定者：高雅 制定时间：2017年5月14日 执行时间：2017年5月14日 用房安全员：赵茂禹 事故紧急联系电话：0551-62158367 适用地点：43#分析测试中心403分析3室 |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器操作规程 | - 开机 1.1检查实验过程中使用的Purge Gas是否已开启； 1.2打开主机“POWER”键，并打开计算机，于计算机桌面点选Q Series Explorer，取得与TGA联机。 - 制样、测试 2.1准备一个干净的铂金盘，放在样品台上，选择Tare功能键，自动归零此空盘； 2.2将待测试样品放入已归零的空盘内； 2.3选取工具列中【Experiment View】键，于Summary中输入样品信息； 2.4于Procedure中【Editor】键编辑测试的方法； 2.5于Procedure中【Post Test Parameters】可以选择实验结束后加热炉自动开启或闭合，是否启动强制空气冷却； 2.6于Notes中输入操作者、备注、调整吹扫气体流量； 2.7编辑完后按【Apply】，待重量读数稳定，即可按下【Start】执行实验。 3、关机 结束实验与结果分析后，可将计算机关闭，关闭时将打开的窗口一一关掉后，再按“Shout Down”，关闭测试仪器。 |  |
| 注意事项及 预防措施 | （1）实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电； （2）TGA内部构造为一精密光学天平，故实验中避免震动，严禁擅自挪动仪器位置； （3）请勿用手挂铂金盘，避免损伤铂金吊钩； （4）进行开机操作前务必确认电源线路、进气管道、冷却水管道连接正常。 |  |
| 注意事项 |  | 预防措施 |
| 1、TGA内部构造为一精密光学天平，故实验中避免震动，严禁擅自挪动仪器位置； 2、请勿用手挂铂金盘，避免损伤铂金吊钩； 3、进行开机操作前务必确认电源线路、进气管道、冷却水管道连接正常； |  | 1、实验过程中避免触碰、挪动仪器及测试台。 2、将铂金盘放到样品台，通过仪器操作自动进行上样。 3、开机前首先对电源线路、气路管道及冷却水管道进行检查。 |
| 电源火线、零线、地线连接不正确及破损的危险特性 如果电源火线、零线、地线连接是否正确或者电线有破损，将有可能引起漏电而电到或者烧坏仪器的危险 |  | 防护措施 实验开始前，检查电源火线、零线、地线连接是否正确，电线是否有破损，确认无误后才能给装置通电。 |

分析测试中心

2017年5月14日